智能感知与光电信息处理 Lab入门手册

嵌入式方向、FPGA方向、 计算机视觉方向

本方案用于智能感知与光电信息处理实验室研究生入学后的分方向培养。学生进入实验室后，根据课题需要和个人基础选择嵌入式、FPGA或计算机视觉方向，分别学习本方向需要的语言、工具和专业知识。培养过程以能力模块和项目完成情况为依据，不要求三个方向学习同一套课程。

培养目标是使学生在完成基础训练后，能够独立搭建开发环境、阅读技术资料、设计和调试系统、记录实验过程，并逐步进入实验室科研课题。三条路线可以在综合项目中协作，但每名学生首先要建立本方向完整、可靠的专业能力。

一 培养安排与基本要求

培养方式

学生从入学开始与导师沟通，确定主方向。导师或方向负责人根据学生基础安排学习任务，学生按照学习路线逐项完成基础实验、模块练习和综合项目。进度可以因人而异，但不能跳过影响后续工作的核心内容。完成一个模块后，应通过代码、仿真结果、实验记录或现场演示证明已经掌握，再进入下一部分。

三个方向共享的内容仅限科研和工程基本规范，包括Linux基本操作、Git版本管理、项目目录组织、实验记录、技术文档写作、组会汇报和论文阅读。专业课程、开发语言和项目要求按方向分别设置。

三条路线概览

| 方向 | 核心语言与工具 | 主要学习内容 | 培养结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32 | C STM32CubeIDE 调试器 Python上位机 | 嵌入式C 外设驱动 通信 DMA FreeRTOS 控制与系统可靠性 | 能够独立完成传感器接入 控制 通信和实时系统开发 |
| FPGA | Verilog或VHDL 仿真工具 Vivado或Quartus | 数字逻辑 RTL设计 验证 时序 CDC AXI 流水线与硬件加速 | 能够从功能规格完成RTL 仿真、约束、板级调试和时序收敛 |
| 计算机视觉 | Python NumPy OpenCV PyTorch | 图像处理、相机几何、深度学习、三维视觉、论文复现与实验分析 | 能够独立建立视觉算法训练和评测流程并开展科研实验 |

共同训练要求

所有代码纳入版本管理，项目应有清楚的目录结构、依赖说明和运行方法。

每项实验保留配置、数据、结果和问题记录，使其他成员能够重复主要过程。

学习技术资料时优先阅读官方手册、芯片数据手册、框架文档和原始论文，避免长期依赖二手教程。

综合项目应包含需求说明、方案设计、实现过程、测试结果、问题分析和后续改进。

二 嵌入式方向培养内容

培养目标

嵌入式方向面向传感器采集、设备控制、实验平台和嵌入式系统开发。学生应掌握面向嵌入式开发的C语言，理解微控制器的运行方式，能够独立完成外设配置、传感器驱动、通信协议、实时任务和系统调试。学习的重点不是记忆库函数，而是理解数据从硬件输入到软件处理再到通信输出的完整过程。

学习路线

PCB设计→嵌入式C → MCU基础 → 外设与中断 → 通信与传感器 → DMA与数据管理 → FreeRTOS → 控制与系统集成 → 可靠性测试

嵌入式C语言

C语言是STM32方向的基础。学生需要掌握变量、数据类型、条件与循环、函数、数组和字符串，并重点理解指针、结构体、枚举、联合体、typedef和函数指针。后续驱动开发大量使用地址、缓冲区和回调函数，指针和内存概念必须通过实际代码训练。

嵌入式C还包括位运算、宏定义、条件编译以及const、static、extern和volatile等关键字的使用。学生应理解栈、堆、全局区和静态区的区别，了解动态内存在嵌入式系统中的风险，能够使用头文件和源文件组织模块，并按照统一规范编写接口、注释和错误返回值。

数据类型及其位宽  指针与数组  结构体和枚举  字节序  位操作

宏和条件编译  变量作用域  volatile  回调函数  模块化编程

编译与链接的基本过程  内存布局  栈和堆  调试信息与警告处理

微控制器基础

学生需要理解ARM Cortex-M内核、存储器映射、Flash、RAM、寄存器、总线、时钟树、NVIC和启动过程。学习HAL库时，应知道库函数最终配置了哪些外设和寄存器；不要求一开始全部采用寄存器开发，但要能够借助参考手册定位配置问题。

调试能力与编程同等重要。学生应会使用ST-Link或同类调试器完成下载、单步运行、断点、变量观察和调用栈检查，并能借助串口日志、示波器和逻辑分析仪判断问题来自软件、时序还是硬件连接。

基础外设和数据采集

基础外设训练包括GPIO、外部中断、定时器、PWM、输入捕获、输出比较、ADC、DAC、看门狗和RTC。学生不仅要会调用配置工具生成工程，还要理解引脚模式、上拉下拉、采样精度、定时频率、占空比和中断优先级等参数对系统行为的影响。

ADC和高速数据采集应结合DMA学习。学生需要掌握采样率、量化误差、参考电压、噪声、缓冲区和数据搬运方式，并理解轮询、中断和DMA三种处理方法的适用范围。

通信接口和传感器驱动

串口、I2C和SPI是本方向必须掌握的通信接口，CAN、USB和以太网可根据课题需要继续学习。学生应能根据数据手册确认供电、电平、引脚、时钟、地址和通信时序，完成硬件连接、底层通信、寄存器配置、数据解析和错误检查。

通信训练还应覆盖数据帧、校验、超时、重发、环形缓冲区和粘包拆包等内容。驱动程序应分为底层接口、器件驱动和应用逻辑，避免把采集、解析和业务控制全部写在一个文件中。

UART  I2C  SPI  CAN及课题需要的其他接口

数据帧  CRC或校验和  超时机制  环形缓冲区  非阻塞收发

传感器寄存器表  标定参数  原始数据换算  异常状态识别

实时系统和控制

完成单任务程序后，学生应学习FreeRTOS或实验室选用的实时操作系统。核心内容包括任务和优先级、调度、队列、信号量、互斥锁、事件组、软件定时器、内存管理以及中断与任务之间的数据交互。学生需要理解资源竞争、优先级反转、死锁和任务阻塞，能够根据实时性要求划分任务。

控制类项目还需要掌握状态机、PID基础、滤波、定时执行和安全状态设计。重点是形成稳定的系统结构：采集、控制、通信和故障处理各有明确职责，系统在传感器异常、通信中断或任务超时后能够进入可预期状态。

系统集成和可靠性

综合阶段应训练多传感器同步、数据缓存、时间戳、日志、参数保存、掉电恢复、看门狗和异常复位。对更新需求较高的项目，可进一步学习Bootloader、固件升级和版本管理；对低功耗设备，可学习睡眠模式、唤醒源和功耗测量。

Python在本方向作为辅助工具使用，主要用于串口上位机、数据保存、实时绘图、自动测试和离线分析。学生应能用Python构造测试数据、发送控制命令、检查返回结果并绘制采集曲线，但不以Python替代嵌入式C的核心训练。

实践项目与完成标准

项目可围绕多传感器采集终端、运动控制平台、自动化实验装置、相机和光源同步控制或设备状态监测展开。选题可以不同，但必须包含真实硬件、稳定通信、数据记录和故障处理。

能够根据一份陌生传感器数据手册完成接线、驱动、数据换算和基本标定。

能够设计中断或DMA驱动的数据通路，并说明缓冲区大小、采样率和通信带宽之间的关系。

能够完成FreeRTOS任务划分和任务间通信，定位常见的时序、内存和并发问题。

能够提交可运行工程、硬件连接说明、通信协议、测试记录和完整README。

三 FPGA方向培养内容

培养目标

FPGA方向面向数字系统设计、实时信号处理、图像处理和硬件加速。学生应建立硬件并行思维，能够把功能需求分解为可综合的RTL模块，并通过仿真、时序约束和板级调试验证设计。评价重点不是代码量，而是逻辑是否正确、时序是否满足、接口是否清楚以及资源使用是否合理。

学习路线

数字逻辑 → Verilog或VHDL → RTL模块与仿真 → 时序约束 → CDC与FIFO → 流水线和资源优化 → AXI与系统接口 → 信号或图像处理

数字逻辑基础

学生首先需要掌握二进制、十六进制、补码、定点数和位宽扩展，理解与、或、非、异或、比较器、译码器、编码器、多路选择器和加法器等组合逻辑。时序逻辑部分包括触发器、寄存器、计数器、移位寄存器、同步与异步复位以及有限状态机。

这一阶段需要形成时钟驱动的思维。软件语句通常按顺序执行，RTL描述的则是硬件结构和信号在时钟边沿的变化。学生必须能够根据波形说明一个模块在每个时钟周期发生了什么。

硬件描述语言和RTL设计

Verilog或VHDL是本方向的核心语言。学习内容包括module、端口、参数、连续赋值、组合逻辑、时序逻辑、case、generate和常用数据类型。学生要正确区分阻塞赋值与非阻塞赋值，避免锁存器、组合环和多驱动等常见问题。

模块设计应先明确输入输出、时序关系、延迟和有效信号，再编写代码。常见练习包括计数器、分频器、PWM、串并转换、UART收发、SPI控制器、FIFO和状态机。每个模块都应有独立测试环境，不能只依赖下载到开发板后观察现象。

仿真和自动验证

仿真是FPGA开发的基本环节。学生需要编写testbench，产生时钟、复位和输入激励，检查边界条件、异常输入和连续数据流。除传统Verilog或VHDL测试平台外，可使用cocotb调用Python驱动RTL仿真。

Python主要用于生成测试数据、建立算法标准模型、读取仿真输出和自动比较结果。NumPy适合完成定点量化前后的误差分析，Matplotlib可用于查看信号和图像处理结果。复杂模块应形成可重复运行的回归测试，而不是依靠人工查看少量波形。

功能测试  边界测试  随机激励  自动结果比对

Python或NumPy标准模型  定点量化  误差统计

波形分析  断言基础  测试覆盖范围和回归测试

时序设计和跨时钟域

学生应理解建立时间、保持时间、时钟偏差、组合路径延迟、裕量和最高工作频率，能够阅读静态时序分析报告并编写基本时钟和输入输出约束。综合通过并不等于设计可用，时序收敛是工程验收的必要条件。

跨时钟域训练包括亚稳态、双触发器同步、脉冲同步、握手协议、异步FIFO和复位释放。学生需要根据传输数据的类型和速率选择方法，不能直接在两个时钟域之间连接多位总线。

流水线 并行结构和片上资源

流水线和并行计算是FPGA设计的核心。学生要能区分延迟与吞吐率，理解增加流水级对频率、资源和数据对齐的影响。算法映射时应同时考虑位宽、精度、乘加结构和数据流。

片上资源包括BRAM、DSP、FIFO、PLL或MMCM以及厂商IP核。学生应会根据需求选择资源，理解综合器如何推断存储器和乘法器，并能从综合报告中检查逻辑、寄存器、存储器和DSP使用情况。

接口 总线和系统集成

基础接口可包括UART、SPI、I2C、VGA或HDMI，具体选择根据项目需要确定。进入系统级开发后，应学习AXI4-Lite、AXI4-Stream和AXI4的基本结构，理解握手、突发传输、背压和地址映射。使用Zynq或类似SoC时，还应理解处理系统与可编程逻辑之间的数据交换。

涉及高速图像或信号流时，可进一步学习摄像头输入、视频时序、外部DDR、DMA和流式处理链。设计中要明确每一级的数据格式、有效信号、帧行边界和总延迟。

实现 调试和时序收敛

学生需要熟悉综合、实现、布局布线、比特流生成和器件下载流程，能够根据日志和报告判断问题。板级调试应会使用ILA、SignalTap或同类工具抓取内部信号，并结合示波器、逻辑分析仪定位接口时序问题。

当设计不能达到目标频率时，应检查关键路径、扇出、跨层级组合逻辑和数据对齐，采用增加寄存器、重构组合逻辑、复制高扇出信号或调整资源结构等方法改进，而不是简单降低约束。

实践项目与完成标准

项目可选择通信与数据处理系统、FIR或FFT信号处理、实时图像滤波、边缘检测、视频接口或面向视觉算法的硬件加速模块。项目应同时包含Python标准模型、RTL实现、自动仿真、时序约束和板级演示。

能够根据功能规格画出模块划分、状态机和数据时序，再完成可综合RTL。

能够为主要模块编写测试平台，对正常输入、边界条件和连续数据流进行自动验证。

能够处理跨时钟域和复位问题，读懂时序报告并完成基本时序收敛。

能够说明设计的工作频率、吞吐率、延迟、资源占用和精度误差。

四 计算机视觉方向培养内容

培养目标

计算机视觉方向面向图像处理、视觉测量、深度学习和具体视觉任务研究。学生应掌握Python工程基础、经典图像处理、相机几何和PyTorch训练流程，能够复现论文、设计对比实验并分析误差。对于实验室的立体视觉课题，还需要把二维图像、物理成像模型和三维几何联系起来。

学习路线

Python与科学计算库 → 图像处理与OpenCV → 数学和相机几何 → PyTorch与深度学习 → 检测分割和Transformer → 具体视觉任务→ 论文复现与方法改进

Python和科研编程

Python是本方向的主要语言。学生需要掌握基本语法、函数、类、模块、包、文件读写、异常处理和常用数据结构，并能组织包含配置、数据集、模型、训练、测试和可视化的完整项目。应熟悉虚拟环境、依赖管理、Linux命令和GPU环境的基本使用。

NumPy训练重点是数组形状、索引、切片、广播、矩阵运算、数据类型和向量化计算。Matplotlib用于查看图像、曲线、直方图和误差分布。学生应逐步减少不必要的Python循环，养成检查shape、dtype、数值范围和坐标定义的习惯。

数学基础

数学学习服务于后续算法理解，主要包括向量与矩阵、线性变换、特征值与奇异值分解、最小二乘、概率分布、期望与方差、导数与梯度以及常用优化方法。三维视觉还需要掌握齐次坐标、旋转矩阵、四元数、坐标系变换和刚体运动。

数学训练应与代码和实际问题结合。例如，用最小二乘拟合模型，用SVD求解几何问题，用数值实验检查梯度和优化过程，避免只记公式而不会判断输入输出和适用条件。

数字图像处理

学生需要理解图像的采样、量化、分辨率、通道和数据类型，掌握RGB、灰度、HSV等常用表示及其转换。基础处理包括卷积、高斯滤波、中值滤波、Sobel、Laplacian、Canny、阈值、形态学、直方图和傅里叶变换。

这一部分应使用NumPy和OpenCV完成，既调用成熟函数，也实现若干关键算法以理解边界处理、卷积核、噪声和参数选择。实验结果要有输入、输出、参数和定量比较，不能只展示处理后的图片。

经典视觉和相机几何

经典视觉是进入三维视觉的基础。学生应掌握针孔相机模型、内参、外参、镜头畸变、坐标变换和相机标定，能够解释像素坐标如何对应相机坐标和世界坐标。

特征与几何部分包括SIFT、ORB、特征描述与匹配、RANSAC、单应矩阵、基础矩阵和本质矩阵。随后学习极线几何、双目校正、视差、三角化、PnP和位姿估计。每个算法都应结合退化情况、噪声来源和误差指标分析。

PyTorch和深度学习基础

学生进入深度学习阶段后，需要掌握Tensor、自动求导、Dataset、DataLoader、模型定义、损失函数、优化器、学习率调度、GPU训练和模型保存。训练代码应把数据、模型、损失、训练、验证和测试分开，能够记录随机种子、配置和实验指标。

网络基础包括卷积、池化、感受野、归一化、激活函数、残差连接和常用正则化方法。可以通过LeNet、AlexNet、VGG和ResNet理解卷积网络的发展，但重点是读懂模块结构、张量尺寸、参数量和计算量，并能从头实现和训练基本模块。

数据划分  数据增强  过拟合  欠拟合  类别不平衡

损失函数  优化器  学习率  批大小  梯度稳定性

准确率  精确率  召回率  F1  IoU  深度和法向误差指标

现代视觉任务

学生应选择分类、目标检测和语义分割作为典型任务，理解不同任务的输入、输出、损失和评价指标。检测部分可学习YOLO和Faster R-CNN，掌握backbone、neck、head、IoU和NMS；分割部分可学习FCN、U-Net和DeepLab，理解编码器、解码器、多尺度特征和边界质量。

Transformer部分应掌握注意力、自注意力、QKV、token、位置编码和ViT的基本结构。学习目的在于读懂视觉Transformer和后续模型，不需要先完整学习自然语言处理。大型预训练模型和基础模型可根据课题需要选学，但学生必须能够说明模型的输入表示、训练目标、数据需求和推理成本。

三维视觉和偏振成像

三维视觉部分包括单目和双目深度估计、表面法向、点云表示、三维重建、位姿与坐标变换。学生应熟悉深度图、法向图和点图之间的关系，掌握相机内参在反投影中的作用，并能使用Open3D或同类工具完成点云读取、变换、可视化和误差计算。

结合实验室研究方向，应进一步学习偏振图像形成、Stokes参数、偏振度、偏振角、漫反射和镜面反射模型、法向歧义以及偏振与RGB、深度或多视图信息的融合。相关研究可继续延伸到Shape from Polarization、单目深度与法向联合估计、NeRF、3D Gaussian Splatting以及物理模型与深度网络结合。

这一部分不能停留在调用已有模型。学生需要检查数据标定、坐标约定、单位、掩膜、评价区域和可视化方法，明确性能提升来自网络结构、损失设计、数据处理还是物理先验。

论文阅读和科研实验

论文阅读应先建立领域脉络，再进入最新工作。学生需要能够概括研究问题、方法假设、网络或算法结构、数据集、损失函数、评价指标和主要结论，并检查论文的实验是否足以支持结论。阅读结果应转化为可检索的笔记和可执行的复现计划。

论文复现需要固定环境和随机种子，记录数据预处理、训练参数和模型权重，先验证原始结果，再进行改动。方法改进必须配套基线、消融实验、定量指标、定性结果、计算量和失败案例分析，避免只展示个别效果较好的样本。

实践项目与完成标准

项目可选择相机标定与测量、双目深度、目标检测或分割、单目深度和法向估计、点云重建、偏振三维重建或相关论文复现。选题应与学生后续课题相连，并形成从数据检查到模型评测的完整流程。

能够独立配置环境，整理数据集，编写训练和测试程序，并保证实验可以重复运行。

能够说明相机模型、坐标系、数据范围和评价指标，定位常见的数据与几何错误。

能够复现一项基线方法，完成合理的对比、消融和误差分析。

能够把实验结果整理为图表、技术报告和组会汇报，并明确当前结论的适用范围。

五 过程管理和能力考核

学习过程管理

培养进度以能力模块为单位记录。方向负责人可以根据学生基础调整任务数量和难度，但应保留核心内容和验收标准。每完成一个阶段，学生提交代码或工程文件、实验结果、问题记录和简要总结，并通过现场演示或汇报说明设计思路。

组会不要求学生重复罗列学习条目，重点汇报已经解决的问题、尚未解决的问题、证据和下一步安排。实验失败也应记录原因和排查过程。对于长期课题，建议保留稳定基线，新增修改使用独立分支或配置，防止实验结果无法追溯。

三级能力考核

| 层级 | 考核重点 | 判断方式 |
| --- | --- | --- |
| 基础能力 | 是否掌握本方向的语言 工具和基本模块 | 按照明确要求完成程序 模块或实验并解释主要参数 |
| 独立能力 | 能否在缺少完整教程时完成任务 | 只提供技术手册 论文或接口要求 独立完成设计 实现和调试 |
| 科研能力 | 能否处理没有标准答案的问题 | 提出假设 设计实验 收集证据 分析失败原因并形成可复查结论 |

方向结业要求

STM32方向应能够从传感器或控制需求出发，完成硬件接口、驱动、实时任务、通信、上位机和可靠性测试。FPGA方向应能够从功能规格出发，完成RTL、测试平台、约束、实现、时序分析和板级验证。计算机视觉方向应能够从研究问题出发，完成数据处理、基线复现、模型训练、评价、消融和误差分析。

达到上述要求后，学生即可转入具体科研课题。后续学习不再追求覆盖更多工具，而应围绕课题补足硬件平台、算法理论、数据集和论文写作等专项能力。

六 建议学习资料

资料选择以一本基础教材配合官方文档和实际项目为宜。教材用于建立知识结构，官方文档用于解决具体问题，项目用于检验是否真正掌握。以下资料可根据实验室已有平台和课题方向调整。

STM32方向资料

C语言教材可选C Primer Plus或同类教材，重点学习指针、结构体、内存和模块化编程。

芯片数据手册、参考手册、勘误表和STM32Cube相关官方文档是驱动开发的主要依据。

FreeRTOS官方文档用于实时系统学习；Python官方文档和pyserial用于上位机与自动测试。

FPGA方向资料

Digital Design and Computer Architecture用于数字逻辑和计算机体系结构基础。

FPGA Prototyping by Verilog Examples适合配合模块练习。

AMD Xilinx或Intel FPGA官方用户指南、时序约束指南和器件手册应作为工程参考。

cocotb、NumPy和相关仿真器官方文档用于自动验证和标准模型。

计算机视觉方向资料

Computer Vision Algorithms and Applications用于建立经典视觉和几何视觉知识体系。

Digital Image Processing用于图像表示、滤波、频域和形态学基础。

Multiple View Geometry in Computer Vision用于相机几何、多视图和三维重建。

PyTorch官方教程配合经典论文，用于建立可控、可复现的训练流程。