# 三 FPGA方向培养内容

# 培养目标

FPGA方向面向数字系统设计、实时信号与图像处理、硬件加速和软硬件协同研究。学生应建立RTL设计思维，掌握Verilog或SystemVerilog、仿真验证、时序分析、片上存储、常用接口和流水线设计，能够将算法转化为可验证、可综合并满足时序要求的硬件系统。

# 学习路线

数字逻辑  →  Verilog与RTL设计  →  仿真与自动验证  →  第一阶段综合项目
时序与CDC  →  FIFO与片上资源  →  AXI与软硬件协同  →  信号图像处理与科研项目

# 建议训练平台

建议统一使用Xilinx Zynq-7020开发板。第一阶段仅使用PL部分完成纯FPGA设计，后续再进入PS、AXI、DMA和Linux环境。若实验室已有Artix-7平台，可保持相同培养内容，软硬件协同部分另配Zynq平台完成。

# 开发语言与工具

| 类别 | 主要内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬件语言 | Verilog、SystemVerilog | RTL设计、接口描述和验证 |
| 开发工具 | Vivado | 综合、实现、时序分析、下载和ILA调试 |
| 仿真工具 | Vivado Simulator、Questa或iverilog | 功能仿真和波形分析 |
| 自动验证 | Python、cocotb、NumPy、SciPy | 激励生成、参考模型和自动比对 |
| 数据分析 | Matplotlib | 波形、频谱和误差可视化 |
| 工程工具 | Linux、Git | 脚本运行、版本管理和工程复现 |

# 数字逻辑与RTL设计

| 学习模块 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 数字表示 | 二进制、补码、定点数、位宽、截位、舍入、溢出和饱和 |
| 组合逻辑 | 逻辑门、编码器、译码器、多路选择器、比较器、加法器和组合逻辑规范 |
| 时序逻辑 | 触发器、寄存器、计数器、移位寄存器、时钟使能和同步复位 |
| 状态机 | Moore与Mealy状态机、状态划分、异常状态和超时处理 |
| RTL规范 | 阻塞与非阻塞赋值、参数化、generate、模块接口和可综合编码 |
| 基础模块 | 分频器、PWM、UART、SPI、FIFO、双口RAM及数据帧解析 |

# 仿真与验证

每个RTL模块必须先仿真后上板。学生应掌握Testbench、时钟与复位激励、边界条件、断言、波形分析和自动判定，并使用cocotb建立Python参考模型与随机测试。

# 时序设计与跨时钟域

| 学习模块 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 时序约束 | 时钟约束、输入输出延迟、时序例外和约束检查 |
| 静态时序分析 | 建立与保持时间、关键路径、WNS、TNS、时序收敛 |
| 跨时钟域 | 亚稳态、双触发器同步、脉冲同步、握手和异步FIFO |
| 时钟与复位 | PLL/MMCM、时钟域规划、复位同步释放和时钟使能 |

# 片上资源与系统接口

| 学习模块 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 片上资源 | LUT、寄存器、BRAM、DSP、PLL/MMCM和资源推断 |
| 流水线 | 延迟、吞吐率、并行度、资源复用和关键路径优化 |
| 总线接口 | AXI4-Lite、AXI4-Stream、AXI DMA及握手协议 |
| 软硬件协同 | Zynq PS与PL分工、寄存器配置、数据搬运和系统调试 |

# 第一阶段综合项目

## 项目名称

基于FPGA的可配置多通道信号采集与实时处理系统。

## 项目目标

学生在PL端独立完成数据输入、通信协议、缓存、实时滤波、特征计算和结果回传，并使用Python建立定点参考模型和自动化测试程序。第一阶段不使用Zynq PS、AXI和厂商FIR IP核。

## 系统流程

内部信号 UART数据 SPI ADC  →  数据选择与协议解析  →  FIFO与BRAM
→  滑动平均与FIR流水线  →  特征计算  →  UART回传  →  Python验证

## 主要功能

| 模块 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 数据源 | 支持内部正弦波、方波、三角波和伪随机噪声，支持UART输入，并连接双通道12位SPI ADC扩展模块 |
| 通信协议 | 设计帧头、命令、数据源、长度、参数、数据和CRC-16，支持参数设置、启动停止及状态读取 |
| 数据缓存 | 独立实现接收FIFO、处理FIFO、发送FIFO和BRAM循环缓存，具有满空、溢出和错误统计 |
| 处理模式 | 支持原始数据直通、滑动平均滤波和不少于16阶的可配置定点FIR滤波 |
| 定点处理 | 明确Q格式，处理乘加、位宽增长、截位、舍入、溢出和饱和 |
| 特征计算 | 实时计算最大值、最小值、均值、峰峰值、均方根值、过零次数和阈值越界次数 |
| 事件响应 | 超过阈值时点亮LED，记录异常位置并向上位机发送状态帧 |
| Python端 | 完成信号生成、串口协议、CRC、定点参考模型、波形频谱绘制和自动误差比较 |

## 设计要求

核心FIFO、通信控制和FIR模块由学生自行设计，不直接调用同类厂商IP核。

所有模块使用统一的valid、ready或明确的数据有效控制，不依靠固定延时拼接系统。

先完成模块级验证，再进行系统级仿真和板级测试。

# 项目RTL划分

| 模块 | 主要功能 |
| --- | --- |
| clock_reset | 时钟、复位同步和系统启动控制 |
| signal_generator | 内部测试波形和伪随机数据生成 |
| uart_rx与uart_tx | 串口接收、发送及波特率控制 |
| frame_decoder与encoder | 数据帧解析、封装和CRC校验 |
| command_controller | 命令执行、参数寄存和运行状态控制 |
| sync_fifo | 接收、处理和发送通道的数据缓存 |
| bram_buffer | 波形循环存储、触发位置和批量读取 |
| spi_adc | 双通道ADC时序控制和采样数据输出 |
| moving_average | 可配置窗口滑动平均 |
| fir_filter | 定点FIR乘加、流水线和饱和处理 |
| feature_calculator | 幅值、均值、均方根和事件统计 |
| status_monitor | FIFO、CRC、通信和处理错误计数 |
| top | 模块连接、接口分配和系统参数配置 |

# 验证内容

| 验证层级 | 验证要求 |
| --- | --- |
| 模块验证 | 验证UART、SPI ADC、FIFO、BRAM、CRC、FIR、特征计算、复位和异常状态 |
| 边界验证 | 覆盖最大最小值、FIFO近满、错误CRC、残缺数据帧、运行中复位和参数动态修改 |
| 随机验证 | Python产生随机幅值、频率、噪声和长度，自动比较FPGA与定点参考模型 |
| 板级验证 | 使用ILA观察数据链路，使用示波器或逻辑分析仪检查串口、SPI、时钟和有效信号 |
| 时序验证 | 建立完整时钟约束，检查关键路径、跨时钟路径、WNS和未约束路径 |

# 验证原则

测试程序必须自动输出通过或失败，不能只依靠人工观察波形。Python参考模型应使用与RTL一致的定点位宽、舍入和饱和规则。

# 第一阶段项目验收指标

| 验收项 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 工作时钟 | 完成100 MHz时钟约束，WNS不小于0，无未约束关键路径 |
| 数据位宽 | 输入和输出数据位宽不低于16 bit，定点格式说明完整 |
| UART | 115200 bit/s基本验收，提高项达到921600 bit/s |
| ADC | 双通道SPI ADC能够连续采样，采样率不低于100 kS/s每通道 |
| FIR | 不少于16阶，系数可配置，处理结果与Python定点模型逐点一致 |
| 处理吞吐 | FIR稳态吞吐率不低于每时钟1个采样，给出总处理延迟 |
| BRAM缓存 | 能够循环保存并回传不少于4096个采样点 |
| 特征计算 | 最大值、最小值、均值、峰峰值和均方根值计算正确 |
| 连续通信 | 连续处理不少于10万组输入数据，无丢失、重复和乱序 |
| 异常处理 | 错误CRC、FIFO溢出和残缺数据帧能够识别并恢复 |
| 自动测试 | cocotb或自检Testbench能够自动判断通过或失败 |
| 稳定运行 | 系统连续运行不少于2小时，无死锁和异常停止 |
| 工程分析 | 提交资源占用、关键路径、最高频率、延迟和吞吐率分析 |

# 提交材料

Vivado完整工程、RTL源代码、约束文件和可重新生成工程的脚本。

Python上位机、定点参考模型、cocotb或Testbench测试程序。

仿真波形、ILA记录、时序报告、资源报告和板级测试记录。

系统框图、接口说明、定点格式、测试方法、结果分析和问题清单。

# 算法硬件化与研究方向

学习FIR、FFT、卷积、滤波、边缘检测、图像缩放和数据格式转换的硬件实现，重点分析定点精度、流水线、存储访问、带宽、资源、延迟和吞吐率。后续可进入实时偏振图像预处理、Stokes参数计算、双目视觉前端、图像融合及视觉算法加速等课题。

# 后续学习与项目延伸

| 阶段 | 主要学习内容 | 建议项目 |
| --- | --- | --- |
| 第二阶段 | STA、CDC、异步FIFO、DDR、AXI4、AXI-Stream、DMA和PS-PL通信 | 多时钟域高速采集与DDR缓存系统 |
| 第三阶段 | DSP与BRAM优化、深流水、并行处理、带宽分析和算法硬件化 | FIR FFT或实时图像处理加速器 |
| 科研阶段 | 高速数据接口、视觉前端、软硬件协同和系统性能评价 | 偏振图像预处理、Stokes计算、双目视觉前端或视觉算法加速 |

# 论文阅读与科研训练

论文阅读重点分析算法的数据流、运算量、存储量、并行方式、定点精度、硬件资源和带宽约束。复现应先建立软件参考模型，再完成RTL实现、自动验证、时序与资源分析，并比较软件、RTL仿真和板级结果。

# 完成标准

能够将算法划分为接口明确的RTL模块，并独立完成编码、仿真、综合和板级调试。

能够解释时序报告、跨时钟域结构、定点误差、资源占用、延迟和吞吐率。

能够使用Python和cocotb建立参考模型与自动测试，证明硬件结果正确。

能够完成一个与后续课题相连的FPGA系统，形成可复现的工程和技术报告。

# 推荐书目与资料

| 学习内容 | 推荐资料 |
| --- | --- |
| 数字逻辑 | David Harris、Sarah Harris：《数字设计和计算机体系结构》 |
| FPGA实践 | Pong P. Chu：《FPGA Prototyping by Verilog Examples》 |
| 硬件语言 | IEEE Verilog和SystemVerilog语言规范及可靠编码资料 |
| 工程设计 | AMD Xilinx器件数据手册、Vivado用户指南和应用说明 |
| 时序与CDC | 静态时序分析、异步FIFO和跨时钟域设计的经典论文与工程资料 |