STM32F407首版开发板

设计与验收任务书

| 主控器件 | STM32F407ZGT6 |
| --- | --- |
| PCB层数 | 4层 |
| 学生姓名 | ____________________________ |
| 指导教师 | ____________________________ |
| 任务日期 | ________年____月____日 |

1 任务目标

完成一块以STM32F407为核心的四层综合开发板。首版应覆盖ADC、DAC、常用通信接口、外部存储及定时器控制接口，并能稳定运行FreeRTOS。该板经验收后作为后续嵌入式项目的统一实验平台。

2 首版范围

首版以功能完整、可制造和可调试为原则，不追求功能堆叠。原理图、PCB、装配调试和综合测试均由学生独立完成。设计依据为STM32F407数据手册及所选外围器件数据手册。

3 PCB及最小系统指标

| 项目 | 首版指标 |
| --- | --- |
| 主控 | STM32F407ZGT6，LQFP144，最高168 MHz |
| 板层与尺寸 | 4层；1.6 mm；1 oz；尺寸不超过120 mm × 90 mm；四角M3安装孔 |
| 叠层 | Top：器件/信号；L2：完整GND；L3：电源；Bottom：信号 |
| 加工能力 | 最小线宽/线距6/6 mil；常规过孔0.3/0.6 mm |
| 供电 | USB Type-C 5 V与5 V端子输入；防反灌；3.3 V输出能力不低于1.5 A；VDDA经滤波供电 |
| 时钟 | 8 MHz HSE；32.768 kHz LSE |
| 启动调试 | SWD 10针接口、NRST按键、BOOT0配置、VBAT接口；关键电源和时钟测试点 |

4 首版板载外设

| 类别 | 配置 | 数量/要求 |
| --- | --- | --- |
| ADC输入 | 0～3.3 V模拟输入 | 4路完整输入：2路RC滤波与限流保护，2路运放缓冲；另引出不少于8路原始ADC引脚 |
| ADC测试 | 板载电位器 | 1路，直接接入ADC通道 |
| DAC输出 | DAC1、DAC2 | 2路0～3.3 V输出；运放缓冲、RC滤波、测试点；跳帽接入ADC完成回环 |
| 基础人机 | LED、按键、蜂鸣器 | 4个用户LED、2个用户按键、1个有源蜂鸣器 |
| 参数存储 | AT24C64 | 1片I²C EEPROM |
| 程序/数据存储 | W25Q128JV | 1片16 MB SPI NOR Flash |
| 文件存储 | microSD卡座 | 1个，采用4位SDIO |
| 实时时钟 | RTC后备电源 | VBAT电池座或接口，支持LSE计时 |
| 通用扩展 | 2×20排针 | 引出3.3 V、5 V、GND及未占用GPIO/复用功能 |

5 首版通信与控制接口

| 接口 | 实现形式 | 首版要求 |
| --- | --- | --- |
| USART1 | 3.3 V TTL扩展 | TX/RX及GND引出，用于外接模块 |
| USART2 | RS485半双工 | 板载收发器、TVS、终端电阻跳帽及偏置电阻；支持Modbus RTU |
| USART3 | 3.3 V TTL调试口 | 独立日志与命令行接口 |
| CAN1 | 经典CAN 2.0B | 板载收发器、TVS、120 Ω终端跳帽；端子引出CANH/CANL |
| CAN2 | 逻辑扩展 | TX/RX及电源地引出，便于后续增加第二收发器 |
| I²C1 | 板载总线 | 连接AT24C64并保留测试点 |
| I²C2 | 传感器接口 | SCL/SDA/3.3 V/GND；上拉电阻可配置 |
| SPI1 | 外部扩展 | SCK/MISO/MOSI及不少于2路片选 |
| SPI2 | 板载总线 | 连接W25Q128JV |
| USB FS | Type-C Device | D+/D−、ESD、CC电阻、VBUS检测；支持USB CDC |
| Ethernet | 10/100M RMII | LAN8742A或同类PHY、带隔离变压器RJ45、Link/Activity指示及ESD |
| PWM输出 | 定时器通道 | 3对互补PWM、3路普通PWM；关键通道设置测试点 |
| 采集输入 | 定时器输入 | 2路输入捕获；1组编码器A/B/Z；1路故障输入 |
| 控制模拟量 | 扩展端子 | 至少2路ADC输入和1路DAC输出与控制接口并列引出 |

6 首版不纳入的功能

首版不配置外部SDRAM、LCD/LTDC、摄像头、CAN FD、USB高速ULPI、Wi-Fi/蓝牙/4G、12～24 V宽压输入、±10 V模拟量、隔离CAN/RS485、板载ST-Link及电机功率级。上述功能仅保留必要扩展条件。

7 首版完成后的综合项目

7.1 项目名称

基于FreeRTOS的多源数据采集、存储与多总线通信终端。

7.2 项目任务

在自研开发板上建立FreeRTOS工程，将板载外设和外部扩展设备组成一个可连续运行的数据采集终端。系统应完成以下功能：

• ADC采用定时器触发和DMA完成4路周期扫描采样，至少包含板载电位器输入。

• DAC采用DMA输出正弦波，并通过跳帽回接ADC，完成波形采集与误差分析。

• I²C传感器连续采集温湿度或气压数据；AT24C64保存系统配置参数。

• W25Q128完成擦除、写入、读取及CRC校验；microSD采用FatFS保存带时间戳的数据文件。

• SPI1连接OLED或外部传感器，显示或采集系统状态。

• USART3提供调试命令行；RS485运行Modbus RTU；CAN周期发送系统状态帧。

• USB以CDC设备枚举并完成参数配置；以太网完成Ping、UDP数据上传及TCP配置通信。

• 完成PWM输出与输入捕获回环测试、编码器计数、按键、LED和蜂鸣器控制。

• 设置看门狗、运行状态记录和故障恢复机制，支持长时间连续运行。

7.3 FreeRTOS实现要求

| 内容 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 任务划分 | 采样、存储、通信、网络、控制及系统监控任务相互独立 |
| 同步机制 | 实际使用队列、信号量、互斥锁、事件组和软件定时器 |
| 数据通道 | ADC/DAC/串口等高频数据采用DMA；串口接收采用环形缓冲区 |
| 可靠性 | 任务栈余量可检查；错误可记录；看门狗能够恢复异常 |

8 综合项目验收指标

| 验收项 | 最低验收指标 |
| --- | --- |
| ADC | 4路均可采集；每路采样率不低于10 kS/s；数据可显示并保存 |
| DAC | 输出1 kHz正弦波；完成DAC—ADC回环并给出幅值与偏置误差 |
| UART | 115200 bit/s连续收发无异常，可执行命令并输出日志 |
| RS485 | 1 Mbit/s点对点通信通过；Modbus RTU读写寄存器正常 |
| CAN | 500 kbit/s或1 Mbit/s稳定收发状态帧 |
| I²C | 传感器连续读取正常；EEPROM参数掉电保存与恢复正确 |
| SPI | 外部扩展设备工作正常；Flash擦写读取CRC一致 |
| microSD | FatFS挂载、建文件和连续写入正常；记录速率不低于100 kB/s |
| USB | CDC正确枚举，可收发命令与数据 |
| Ethernet | 可Ping；UDP与TCP通信连续运行30 min无中断 |
| 定时器接口 | PWM频率、占空比及死区可测；捕获、编码器和故障输入有效 |
| 系统运行 | 全部功能在FreeRTOS下协同运行24 h，无死机、异常复位及文件系统损坏 |

9 提交材料

• 原理图、PCB源文件、引脚分配表及设计检查记录；

• Gerber、钻孔文件、BOM、贴片坐标及装配说明；

• STM32CubeMX .ioc文件、完整固件工程和版本管理仓库；

• 各接口测试记录、关键波形、24 h运行记录、问题清单及首版改板意见。

10 结论判定

首版开发板完成装配且全部基础电源、时钟、调试接口通过后，方可进入综合项目验收。第8节项目全部通过，且提交材料完整，判定首版任务完成。